Nome:                                                                                  Data:

Planejando a Qualidade: Checklist de

Inspeção Industrial

| 📢 | Missão Técnica (Duração: 120 min): Você foi designado como Inspetor de Qualidade. Sua missão é estruturar um checklist operacional minucioso para monitorar uma linha de produção industrial, evitando defeitos antes que os produtos cheguem ao cliente. Preencha todos os campos e anexe este documento preenchido no AVA até o fim da aula. |
| --- | --- |

# Etapa 1: Definição do Produto e Processo

Escolha um produto industrial (exemplo: smartphone, garrafa térmica, bicicleta, tênis esportivo ou pacote de biscoitos) e mapeie o fluxo produtivo:

Produto Escolhido:

Setor / Linha de Montagem:

Entradas (Matérias-primas e insumos):

Saída (Produto final e embalagem):

# Etapa 2: Checklist de Controle da Qualidade na Linha

Preencha a folha de verificação abaixo com 4 pontos críticos de controle ao longo do processo. Especifique com clareza o padrão aceitável e o instrumento de medição.

| Etapa do Processo | Item Inspecionado | Padrão Aceitável (Tolerância) | Método / Ferramenta | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entrada de Insumos |  |  |  |  |

| 2. Processamen to / Montagem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Teste Funcional |  |  |  |  |
| 4. Embalagem Final |  |  |  |  |

# Etapa 3: Tratamento de Não Conformidades (Plano de Ação)

Caso um item inspecionado esteja fora dos limites de controle, que medidas imediatas a equipe deve tomar? Responda usando o princípio dos 6Ms (Ishikawa) e do plano de ação:

- Se o teste funcional acusar falha crítica em 3 peças consecutivas, qual é a primeira ação imediata do operador no posto de trabalho?

- Preencha a mini-matriz de contenção para investigar a causa raiz da falha identificada:

| Dimensão (6Ms) | Pergunta de Investigação no Posto |
| --- | --- |
| Máquina |  |
| Método |  |
| Mão de Obra |  |
| Material |  |

# Etapa 4: Auditoria de Ambiente e Posto (Metodologia 5S)

Avalie as condições do posto de trabalho da linha para evitar desperdícios e garantir precisão nas medições:

| Senso (5S) | Critério de Inspeção no Posto | Status (OK / Não OK) |
| --- | --- | --- |

| Seiri (Utilização) | Somente ferramentas e peças do lote atual presentes na bancada? |  |
| --- | --- | --- |
| Seiton (Organização) | Instrumentos de medição em suportes identificados e calibrados? |  |
| Seiso (Limpeza) | Bancada livre de limalhas, graxa ou resíduos que risquem o produto? |  |
| Seiketsu (Padronização) | Instrução de Trabalho visual (POP) visível e atualizada para a equipe? |  |

Protocolo de Envio no AVA: - [ ] Todos os 4 pontos de controle da Etapa 2 foram preenchidos com tolerâncias numéricas ou visuais claras. - [ ] O plano de contenção dos 6Ms define ações para conter lotes com defeito. - [ ] Salve o arquivo em PDF com o formato: e faça o upload na tarefa da aula.

# Respostas

Exemplo de Resposta Padrão (Linha de Montagem de Garrafas Térmicas de Inox):

Etapa 1:

- Produto: Garrafa térmica de aço inoxidável (500 ml).

- Setor: Linha de conformação e montagem de vácuo.

- Entradas: Chapas de inox 304, anéis de silicone, tampas plásticas em polipropileno, gás de teste de vácuo.

- Saída: Garrafa térmica montada, testada termicamente, ensacada e encaixotada com manual.

Etapa 2 (Checklist de Controle):

| Etapa | Item | Padrão Aceitável | Método | Frequênci a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entrada | Espessura da chapa de inox | 0,8 mm (± 0,02 mm) | Micrômetr o digital | 5 chapas por lote |
| 2. Montagem | Cordão de solda do fundo | 100% contínuo, sem furos ou rebarbas | Inspeção visual + gabarito | 100% das peças |
| 3. Teste | Eficiência térmica (vácuo) | Variação máxima de 2 °C após 10 min | Sensor infraverme lho | 1 peça a cada 20 min |
| 4. Embalagem | Vedação da tampa e rótulo | Torque de fechamento: 2,5 Nm; rótulo alinhado | Torquímetr o manual | 1 peça a cada hora |

Etapa 3.1 (Ação Imediata): Paralisar imediatamente a estação de trabalho, segregar as 3 peças defeituosas na caixa vermelha de não conformidade, acionar o botão de parada/alerta e avisar o líder de produção e o inspetor da qualidade para evitar a continuidade de peças fora do padrão.

Etapa 3.2 (Investigação 6Ms):

- Máquina: A câmara de vácuo ou a soldadora está descalibrada ou com pressão insuficiente?

- Método: O operador executou o encaixe conforme a Instrução de Trabalho padronizada?

- Mão de Obra: O operador do posto recebeu treinamento recente sobre a velocidade correta de fechamento?

- Material: O lote de anéis de vedação de silicone apresenta rebarbas ou dureza fora da norma?

Etapa 4 (Auditoria 5S): Os itens devem ser assinalados como [OK], confirmando que bancadas limpas e ferramentas calibradas em seus suportes previnem falhas operacionais e retrabalho.